Исходный код устройства на C

#include "qemu/osdep.h"

#include "hw/i2c/i2c.h"

#include "hw/core/qdev-properties.h"

#include "migration/vmstate.h"

#include "qemu/module.h"

#include "qom/object.h"

#define TYPE_MY_I2C_DEVICE "my-i2c-device"

OBJECT_DECLARE_SIMPLE_TYPE(MyI2CDeviceState, MY_I2C_DEVICE)

struct MyI2CDeviceState {

I2CSlave parent_obj;

uint8_t reg;

};

static int my_i2c_event(I2CSlave *s, enum i2c_event event)

{

return 0;

}

static uint8_t my_i2c_recv(I2CSlave *s)

{

MyI2CDeviceState *dev = MY_I2C_DEVICE(s);

return dev->reg;

}

static int my_i2c_send(I2CSlave *s, uint8_t data)

{

MyI2CDeviceState *dev = MY_I2C_DEVICE(s);

dev->reg = data;

return 0;

}

static const VMStateDescription vmstate_my_i2c_device = {

.name = TYPE_MY_I2C_DEVICE,

.version_id = 1,

.minimum_version_id = 1,

.fields = (const VMStateField[]) {

VMSTATE_I2C_SLAVE(parent_obj, MyI2CDeviceState),

VMSTATE_UINT8(reg, MyI2CDeviceState),

VMSTATE_END_OF_LIST()

},

};

static const Property my_i2c_device_properties[] = {

DEFINE_PROP_UINT8("reg", MyI2CDeviceState, reg, 0x00),

};

static void my_i2c_device_class_init(ObjectClass *klass, const void *data)

{

DeviceClass *dc = DEVICE_CLASS(klass);

I2CSlaveClass *sc = I2C_SLAVE_CLASS(klass);

dc->vmsd = &vmstate_my_i2c_device;

device_class_set_props(dc, my_i2c_device_properties);

sc->event = my_i2c_event;

sc->recv = my_i2c_recv;

sc->send = my_i2c_send;

}

static const TypeInfo my_i2c_device_info = {

.name = TYPE_MY_I2C_DEVICE,

.parent = TYPE_I2C_SLAVE,

.instance_size = sizeof(MyI2CDeviceState),

.class_init = my_i2c_device_class_init,

};

static void my_i2c_device_register_types(void)

{

type_register_static(&my_i2c_device_info);

}

type_init(my_i2c_device_register_types)

Исходный код программы на Python

import socket

import json

import time

import sys

sock = "/tmp/qmp.sock"

dev = "/machine/peripheral/i2c"

try:

s = socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM)

s.connect(sock)

s.recv(4096)

s.send(b'{"execute": "qmp_capabilities"}\n')

s.recv(4096)

while True:

cmd = {"execute": "qom-get", "arguments": {"path": dev, "property": "reg"}}

s.send(json.dumps(cmd).encode() + b"\n")

resp = json.loads(s.recv(4096).decode())

if "return" in resp:

v = resp["return"]

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] reg = {v} (0x{v:02x})")

else:

print(f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] Error: {resp}")

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("\nStopped by user")

sys.exit(0)

except FileNotFoundError:

print(f"Socket {sock} not found")

sys.exit(1)

except ConnectionRefusedError:

print("Connection refused. Is QEMU running?")

sys.exit(1)

except Exception as e:

print(f"Error: {e}")

sys.exit(1)

Команда запуска QEMU

./qemu-system-x86_64 \

-m 1024 \

-hda ../../images/debian-12-nocloud-amd64.qcow2 \

-device my-i2c-device,id=i2c,address=0x60 \

-enable-kvm \

-nographic \

-qmp unix:/tmp/qmp.sock,server=on,wait=off

-m 1024

Выделяет гостевой системе 1024 МБ оперативной памяти.
Без этого параметра QEMU выделил бы очень мало памяти, и современная Debian не загрузилась бы.

-hda ../../images/debian-12-nocloud-amd64.qcow2

Подключает виртуальный жёсткий диск (образ диска) как первый IDE/ATA диск (/dev/sda в Linux).
Путь указан относительно папки build (образ лежит в ../../images/). Формат qcow2 позволяет экономить место - файл занимает столько, сколько реально записано данных, а не весь заявленный размер.

Без этого параметра гостевая система не с чего было бы загружаться.

-device my-i2c-device,id=i2c,address=0x60

Подключает наше пользовательское I2C-устройство к виртуальной I2C-шине.

my-i2c-device - имя типа устройства, которое мы добавили в QEMU.

address=0x60 - I2C-адрес устройства на шине. id=i2c, чтобы было стабильное имя в QOM дереве. Выбран адрес 0x60, потому что он свободен и не конфликтует со стандартными системными устройствами. В гостевой системе именно по этому адресу устройство будет видно через i2cdetect.

Без этого параметра устройство не появилось бы в QEMU, и гость не смог бы с ним взаимодействовать.

-enable-kvm

Включает аппаратную виртуализацию через KVM (Kernel-based Virtual Machine).

Как работает: KVM позволяет процессору гостя выполняться напрямую на реальном процессоре хоста, а не в программном эмуляторе QEMU (TCG). Из-за этого производительность гостя приближается к нативной, а эмуляция становится быстрой и отзывчивой.

Почему без него нельзя (для нормальной работы):
Без KVM гость работал бы очень медленно. Установка пакетов, компиляция, даже запуск команд были бы некомфортными. Для демонстрации I2C и QMP можно и без KVM, но в реальной разработке он обязателен.

-nographic

Запрещает открытие графического окна QEMU и перенаправляет последовательную консоль гостя (/dev/ttyS0) в текущий терминал.

Почему без него нельзя (для нашего сценария):
Без -nographic QEMU открыл бы отдельное окно с эмуляцией VGA. Кроме того, для тестирования I2C нам нужна именно текстовая консоль, где мы можем вводить команды i2cdetect, i2cset, i2cget. Флаг -nographic обеспечивает чистую терминальную сессию прямо внутри окна терминала.

-qmp unix:/tmp/qmp.sock,server=on,wait=off

Запускает QEMU Machine Protocol (QMP) сервер на UNIX-сокете /tmp/qmp.sock.

unix:/tmp/qmp.sock - использовать UNIX-сокет по указанному пути.

server=on - QEMU выступает в роли сервера (ждёт подключений).

wait=off - QEMU не ждёт подключения клиента перед запуском гостя.

Вывод команд:

i2cdetect - обнаружение устройства на шине

i2cget - чтение значения регистра

i2cset - запись значения в регистр

root@localhost:~# i2cdetect -y 0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: 50 51 52 53 54 55 56 57 -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- -- 
root@localhost:~# i2cget -y 0 0x60 
0x00
root@localhost:~# i2cset -y 0 0x60 0x11 
root@localhost:~#

Вывод работы Python-скрипта, демонстрирующий изменение регистра в реальном времени

  limbopc  limbo  ~/yadro/study/i2c_in_qemu/src   python qmp.py
[19:13:19] reg = 0 (0x00)
[19:13:20] reg = 0 (0x00)
[19:13:21] reg = 0 (0x00)
[19:13:22] reg = 0 (0x00)
[19:13:23] reg = 0 (0x00)
[19:13:24] reg = 0 (0x00)
[19:13:25] reg = 0 (0x00)
[19:13:26] reg = 0 (0x00)
[19:13:27] reg = 0 (0x00)
[19:13:28] reg = 0 (0x00)
[19:13:29] reg = 0 (0x00)
[19:13:30] reg = 0 (0x00)
[19:13:31] reg = 17 (0x11)
[19:13:32] reg = 17 (0x11)
[19:13:33] reg = 17 (0x11)
[19:13:34] reg = 17 (0x11)
[19:13:35] reg = 17 (0x11)

Решение теста

1. Как создать директорию дерево директорий dir_a/dir_b в домашней папке пользователя, а в ней пустой файл test.txt? После выполнения команд мы должны оказаться в той же директории, что и были в начале. Выберите все рабочие варианты.

[ ] mkdir ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt

[ ] mkdir /dir_a/dir_b && touch /dir_a/dir_b/test.txt

[x] mkdir -p ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt

[ ] mkdir -p /home/dir_a/dir_b && touch /home/dir_a/dir_b/test.txt

[ ] mkdir -p ~/dir_a/dir_b & touch ~/dir_a/dir_b/test.txt

[ ] pwd && cd && mkdir dir_a && cd dir_a && mkdir dir_b && touch dir_b/test.txt && cd pwd

2. Какая команда выводит список файлов и поддиректорий в текущей директории с подробной информацией (права, размер, владелец), включая скрытые файлы, но исключая директории . и ..?

[ ] ls -l

[ ] ls -la

[x] ls -lA

[ ] ls -la | grep -v ".." | grep -v "."

[ ] ls --all

[ ] ls --almost-all

[ ] ls --list --hidden --noparent

3. Как удалить все файлы с расширением .log в директории /var/log, которые не изменялись за последние 7 дней?

[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime +7 | rm

[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime -7 | rm

[x] find /var/log -name "*.log" -mtime +7 -exec rm {} \;

[ ] find /var/log -name "*.log" -mtime -7 -exec rm {} \;

4. Какие из следующих пар IP-адресов находятся в одной подсети при указанной маске?

[x] 192.168.1.10/24 и 192.168.1.20/24

[ ] 10.0.1.5/24 и 10.0.2.5/24

[x] 172.16.10.5/23 и 172.16.11.6/23

[x] 192.168.1.130/25 и 192.168.1.140/25

5. Я проверяю связность между хостом-А с адресом 192.168.1.21 и хостом-Б с адресом 172.16.172.22. Для этого выполняю на хосте-А команду ping 172.16.172.22 и вижу 0% дошедших пакетов. Значит ли это, что связности между хостами нет? Выберите верные утверждения.

[ ] Да, это означает, что связности нет.

[ ] Нет, не значит. Необходимо дополнительно выполнить на хосте-Б команду ping 192.168.1.1. Если и здесь не будет ответа, тогда связности между хостами нет.

[ ] Да, это означает, что связности нет. Можно было даже не проверять, так как хосты в разных подсетях

[x] Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б настроен firewall, который блокирует такие запросы

[ ] Нет, не значит. Возможно, на хосте или где-то на маршруте закрыт igmp протокол

[x] Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б или где-то на маршруте закрыт icmp протокол

6. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверяет загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные (возможные) действия. *команды указаны без параметров, только названия.

[ч] Проверить загрузку cpu командой iostat

[х] Проверить загрузку cpu командой mpstat

[х] Проверить загрузку cpu командой top

[ ] Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой dtop

[х] Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой iostat

[х] Проверить утилизацию памяти командой top

[х] Проверить утилизацию памяти командой free

[х] Проверить системный журнал

[х] Проверить наличие свободного места на дисках

7. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверил загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные утверждения.

[ ] Используется более 70% оперативной памяти, это ненормально

[x] Загрузка всех ядер CPU составляет больше 90%, скорее всего это ненормально

[ ] Задержки (latency) на дисках составляют около 1 мс, это может быть ненормально

[x] Задержки (latency) на дисках составляют около 1 сек, это может быть ненормально

[x] swap раздел занят на 100%, это ненормально

8. Что означает ключ `-fPIC` для `gcc`?

[ ] Включает режимы print, interactive и остановку на ошибках

[x] Исполняемый файл должен не зависеть от позиции в памяти

[ ] Исполняемый файл должен быть только предобработан, не скомпилирован и не слинкован

[ ] Такого ключа не существует

9. Что выведет команда `false && echo 1 || echo 2 && echo 3`?

[ ] Ничего

[х] 2 и 3

[ ] 1 и 3

[ ] 1, 2 и 3

10. Какие права доступа появятся в результате выполнения `chmod 3644 file`?

[ ] sticky и suid

[х] suid и sgid

[ ] sgid и sticky

[ ] sticky, suid и sgid

11. Что выведет команда `ps -ef |grep vim` если `vim` не запущен?

[ ] Ничего

[ ] Все строки из вывода `ps`, в которых есть подстрока `vim`

[ ] Все строки из вывода `ps`, в которых есть слово `vim`

[х] Только информацию о процессе `grep`

12. Что означает 20 в выводе `ls -l`: `-rw-r--r-- 92 korg root 20 Feb 25 13:37 file`?

[ ] 20 февраля

[ ] Количество жёстких ссылок на файл

[ ] Размер файла в блоках

[х] Размер файла в байтах

13. Что такое inode?

[ ] Номер файла в файловой системе

[ ] Файловый дескриптор процесса, через который можно работать с файлом

[ ] Величина сложности графа сущностей файловой системы

[х] Структура, описывающая файл в файловой системе

14. Что делает утилита `strip`?

[ ] Преобразует IP адрес в строку

[х] Удаляет символы из объектных файлов

[ ] Выводит последовательности печатных символов из файла

[ ] Удаляет пробелы в начале и конце каждой строки в STDIN

15. Что делает команда `git rebase master`?

[ ] Заменяет ветку `master` на текущую

[х] Переносит коммиты текущей ветки поверх коммитов `master`

[ ] Позволяет переименовать последний коммит на ветке `master`

[ ] Скачивает все изменения ветки `master` в её локальную копию

16. Что делает команда `grep -ve foo -e bar baz`?

[х] Выводит из файла baz все строки, кроме тех, в которых есть foo или bar

[ ] Выводит из файла baz все строки, кроме тех, в которых есть и foo, и bar

[ ] Выводит из файлов bar и baz все строки, в которых есть foo

[ ] Выводит из файлов bar и baz все строки, в которых нет foo

17. Что делает команда `sed samara syktyvkar`?

[ ] Выводит ошибку

[х] Заменяет samara на syktyvkar

[ ] Заменяет sam на ara

[ ] Заменяет m на r

18. У вас 4 варианта ответа. Выберите верный вариант

[ ] False

[х] Верно

[ ] Неверно

[ ] ложь